TEKNİK ŞARTNAMELER

Teknik Şartname 1:

FAYANS: Her türlü renk,desen ve yüzey özelliğinde,mat,sırsız porselen Karo rektifiyeli olmalı. Renkler idaqrenin isteğine göre olacaktır. Farklı ebatlardaki karoların miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

60x60 cm anma ebatlarında     410 m2

45X45 cm anma ebatlarında     590 m2

40X40 cm anma ebatlarında      70 m2

45X20 cm anma ebatlarında       25 m2

50X50 cm anma ebatlarında       15 m2

60X120 cm anma ebatlarında     150 m2

Teknik Şartname 2:

ALATURKA WC TAŞI ( ARKADAN GİRİŞLİ )

• Sıhhi tesisatta kullanılmak üzere gereksinim duyulan Alaturka helâ taşı TS 799 standardına uygun 50 x 60 cm ekstra sınıf fayans camlanmış çini olacaktır. 
Alaturka helâ taşı TSE belgeli ve ISO 9000 kalite güvence sistemlerinden herhangi birine sahip firmalarda üretilmiş olmalıdır. Alaturka helâ taşı, helâ taşı ve su girişi lastik adaptöründen oluşacaktır. Helâ taşının rengi idari şartnamede aksi belirtilmediği sürece beyaz renkte olacaktır. Helâ taşının yıkayıcı borusu girişi kesinlikle arkadan olacaktır. Helâ taşı çevre yıkamalı yıkama özelliğinde olacaktır. Helâ taşı ile birlikte su giriş lastik adaptörü verilecektir. Helâ taşının ayak basılacak yerleri enine oluklu olacaktır. Helâ taşının üzerinde çatlak, leke, hava kabarcığı, çarpıklık, dalgalı sırlı yüzey, kabarık yüzey, çukur yüzey ve tamirli yüzey görünüşü bulunmayacaktır. Su giriş lastik adaptörü üzerinde yırtılma, çatlak ve ezilme durumu olmayacaktır. Helâ taşı dört köşeli olacaktır. Helâ taşı ve su giriş lastik adaptörü yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Helâ taşı, kafes biçiminde ahşap sandıklar veya oluklu mukavva kutular içinde olacaktır. Helâ taşının çizilmesi mümkün olan yüzeylerine kâğıt yapıştırılmış olacaktır. Kullanılan yapıştırıcı suda çözünebilmeli, ıslak bezle silinince, yapıştırılan kâğıtlar helâ taşından kolayca ayrılacaktır.

Teknik Şartname 3:

ÇİMENTO

CEM I 42.5 özelliğinde olmalıdır.
50 kg torbalar halinde ambalajlanmalıdır.
Portlant çimentosu olmalıdır.
28 günlük basınç dayanımı en az 50 MPa olmalıdır.
 %2.8 S03, %1.1 MgO ve 0.0009% Cl içermelidir

Teknik Şartname 4:

SİRKÜLASYON POMPASI

Tip				:Islak Rotorlu In-Lıne Sirkülasyon Pompası 3 Hızlı

Standart Malzeme		:PN 6/10

Gövde				:Döküm - İzolasyon Ceketli

Çark				:Teknopolimer

Mil				:Paslanmaz çelik

Bağlantı			:Flanşlı DN 65 - (Boru Bağlantı Çapı 2 1/2 '' )

Pompa Boyu			:340 mm (Flanşlar arası)

Motor Gücü			:845 Watt - ( 3. Hızda )

Enerji				:380 V - 50 Hz

Maks. Basınç		            :8,5 mss

Maks. Debi			:40 m3/h

Maks. İşletme Basıncı	:10 bar

Maks. Akışkan Sıcaklığı	:110°C ( 2 Saate kadar 130 °C

)Koruma Seviyesi		:IP 44

Yalıtım Sınıfı			:H.

Montaj			            :Motor ekseni yatay

Teknik Şartname 5:

KALORİFER FANI

Aliminyum döküm gövdeli 140-70 Kazan Fanı. 800 m³/saat hava debisi, dakikada 2600 devir sık kanat yapısı.

Çapı Q 140-70 Kazan Fanı Teknik Özellikleri;

- Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

- Hava Çıkış Çapı: 140-70 mm

- Voltaj: 230 V veya 380 V

- Frekans: 50 Hz

- Güç: 0,25 Kw

- Akım: 1,6/0,67

- Devir: 2600 D/D

- Hava Debisi: 800 m³/h

- Ses Seviyesi: 55 dB(A)

Teknik Şartname 6:

OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. GENEL ÖZELLİKLER

Şebeke gerilimindeki yükselme, düşme ve tüm dengesizlikleri önleyip, gerilim Regülasyonu

yapmalıdır. Elektronik olarak sağlanan koruma sayesinde; ayar sahası dışındaki gerilim düşme ve yükselmelerinde çıkış gerilimini elektro-mekanik olarak kesip, buna bağlı olarak oluşabilecek muhtemel hasarları önlemelidir.

Çalışma Prensibi: Şebekeye seri bağlanan booster trafo ve hassas yapıdaki varyak - triyak

sayesinde çıkışta gerilim Regülasyonu yapmalıdır.

2. YAPISAL ÖZELLİKLER

2.1 Modüler yapıda olmalıdır.

2.2 Kolay arıza tespit olanağı olmalıdır. Herhangi bir onarım sonrası performans kaybı

olmayacaktır.

3.TEKNİK ÖZELLİKLER

3.1 Regülatör 50 KVA olarak imal edilmiş olmalıdır. Kurulacak regülatör %20 toleranslı

olmalıdır.

3.3 Trifaze regülatörler her fazı birbirinden bağımsız çalıştığından faz kesilmelerinden

etkilenmemelidir.

3.4 Faz koruma isteğe bağlı olarak üretilmelidir. Düşük giriş gerilimi, yüksek giriş gerilimi ve bir faz olmadığında, çıkış geriliminin kontaktörle kesilmesini sağlamalıdır. Ani gerilim değişimlerinden etkilenmemesini sağlamak için, 1 sn.lik gecikme rölesi mevcut olmalıdır. By-pass şalteri ve açıp kapama özelliği mevcut olmalıdır.

3.5 Çıkış Gerilimi, analog panel metreler ile izlenebilmelidir.

Regülatör ün kontrol panelinde her faz için:

a-) Çıkış geriliminin var olduğunu gösteren lamba

b-) Çıkış gerilimlerini gösteren bir adet voltmetre

c-) Açma - Kapama ve By-Pass şalterleri bulunmaktadır.

3.6 Cihazın bağlantıları, kolaylık sağlayan NK serisi klemenslerle uygulanmalıdır.

3.7 Servo Elektronik Voltaj Regülatörlerinde kullanılan varyakların sac nüveleri, tamamen

elektrolitik bakır sargı ve silisli saçtan imal edilmiş olmalıdır. Sac ile sargıların arasına izolasyon malzemesi olarak yüksek gerilimde kullanılan PKB ( Cam-Elyaf karışımı ) uygulanmalıdır. Varyak sarımına HO sınıfı emayeli bakır tel kullanılmalıdır. Varyaklar, sarım işleminden sonra izolasyon ve sabitleme için iki kez üst üste vernik işlemine tabii tutulmalıdır. Varyak kömürleri özel elektro grafitten imal edilmelidir.

3.8 Regülatör ün giriş ve çıkışlarında uygun değerde NH bıçaklı sigortalar, Varyak ve elektronik

kontrol devresinin beslemelerinde uygun değerli W-Otomat veya cam sigortalar kullanılmalıdır.

Varyakların kumandasında 12 VDC - SERVO motorlar kullanılmakta ve bu motorlar kontrol

kartında bulunan TRIAC'larla kumanda edilmelidir.

3.9 Regülatör 2 Yıl firma garantisi altında olacaktır.

3.10 Regülatör ün arıza yapması durumunda veya servis ve bakım amaçlı olarak regülatör ün

devre dışı bırakılması gerektiğinde kullanılmak üzere MANUEL BY-PASS ünitesi bulunmalıdır.

3.11 Regülatörün kesici modülü bulunmalıdır. Regülatörün çıkış gerilimi 220 V.u +/- % 10

tolerans değerlerini geçtiğinde sistem kesici modülüyle çıkışı kesmelidir.

3.12 Cihaz iş güvenliği standartlarına uygun şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

3.13 Yüklenici işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümleri çerçevesinde her

türlü tedbiri alacak, konu ile ilgili uyarıcı tabelaları görünür yerlere koyacaktır.

İş güvenliği hizmet belgesi ile birlikte; çalışacak olan personellere ait tüm

belgeleri işletmemize ibraz etme zorunluluğu vardır.

3.14 Teslim süresi en geç 30 gün olacaktır.

4.SAYISAL ÖZELLİKLER

Gücü : 50 kVA.

Giriş voltaj değerleri : 380/220 Vac ;

Giriş voltaj toleransı : 233-424 Vac

Çıkış voltajı : 380 Vac ; +/- %2

Voltaj düzeltme hızı : 80 V/saniye olmalıdır.

Verim : > 97% olmalıdır.

Bağıl nem : Yoğunlaşmasız %95’e kadar olmalıdır.

Ölçü ve kumanda olanakları : Açma/kapama şalteri / By pass şalteri /

Voltmetre ve Sinyal lambaları

Akustik gürültü : < 50 Db

Soğutma : Cebri hava soğutmalı olmalıdır.

Korumalar : Kısa devre koruması, aşırı yük koruması bulunmalıdır.

Teknik Şartname 7:

KONTAKTÖR

Kontaktör Uygulaması	                 Motor Kontrol-Direnç Yükü

Kutup Açıklaması	                             3P

Kutup Kontak Düzenleme	                  3 NA

Kontrol Devresi Tipi	                              AC 50/60 Hz

Kontrol Devresi Gerilimi	                   220 V AC 50/60 Hz

Montaj Desteği	                               Plaka-Ray

Mekanik Dayanıklılık	                                15 Mcycles

Çalışma Hızı	                                             3600 cyc/h -de <= 60 °C

Minimum Anahtarlama Gerilimi	          17 V için sinyalleme devresi

Minimum Anahtarlama Akımı	          5 mA için sinyalleme devresi

Yükseklik	                                              77 mm

Genişlik	                                             45 mm

Derinlik	                                             86 mm

Ürün Ağırlığı	                                              0,32 kg

Teknik Şartname 8:

1.Silikonlu İç Cephe Boyası :

1.Silikon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç uygulamalarına uygun olacaktır.

2. İç cephe boyası konvensiyal sıva, asbestli levhalar, prekast, tünel kalıp, brüt beton, eternit, alçıpan alçı sıva, saten alçı ahşap, sunta, gazbeton, tuğla, kağıt kaplama, boyalı zemin gibi yüzeylere ve her türlü bina yüzeyler üzerine uygulanabilen, kolay sürülebilen, renkleri solmaz, iyi örtücülük sağlayan, nefes alma özelliği olacaktır.

3. Uygulandığı yüzeylere mükemmel yapışma sağlayacak, özel içeriğinin su itici ve buhar geçirgen özelliği, boyanın silinebilirliğini artıracak özellikte olacaktır.

4. Özellikle rutubetli ortamlarda kabarmayı ve dökülmeyi önleyecek, fırça veya saten rulo ile uygulamalara uygun olacaktır.

5.Su ile inceltilebilecek kendi özelliği sayesinde nefes alabilecek, kokusuz olup çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecektir.

6. İdarece istenen ölçülerde ve renkte olacaktır. 1.7. Boyanın açılmamış ambalajı ve oda sıcaklığında saklama ömrü en az 1 yıl olacaktır.

2.Silikonlu Dış Cephe Boyası :

1. Dış cephe boyası silikon esaslı olacaktır.

2. Orijinal ambalajlarda olup ağzı açılmamış, patlak ve delik olmayacaktır.

3. . 20 C° (santigrat derecede) %50 bağıl nemde kurumasını 1-3 saat arasında gerçekleştirecektir.

4. %10-15 arasında su ile inceltilecek özellikte olacaktır.

Teknik Şartname 9:

SIVA ALÇISI

1. Fiziksel görünüm Beyaz Toz

2. Elek Analizi

2.1. 45 Mikron Üzeri % 38

2.1. 160 Mikron üzeri % 7

3. Su / Alçı Oranı % 60

4. Donma Süresi 120 – 130 dak

5.Yayılma Çapı 155 – 160 mm

6. pH 13 – 14

7. Yüzey Sertliği 40 shore D

8. Basınç Mukavemeti > 2 N/ mm2

9. Kırılma Mukavemeti > 1 N/ mm2

10. Yangına dayanım A1

Teknik Şartname 10:

FAYANS YAPIŞTIRICI: Çimento esaslı,standart performanslı,kayma özelliği azaltılmış karo Yapıştırıcı ( TS EN 12004-1-CIT ) olmalı.( 43.200 kg )

Teknik Şartname 11:

DARBELİ MATKAP İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Değişken Hız Ayarına sahip olmalıdır.

Giriş gücü 600W olmalıdır.

Boşta 0-2800 dev/dak özelliğine sahip olmalıdır.

Kablosuz ağırlığı 1.6 kg olmalıdır.

Yumuşak vidalamada 10.8 N.m torka sahip olmalıdır.

Nominal torku 1.8 N.m olmalıdır.

Matkap mili ½”-20 Unf olmalıdır.

Boşta 0-44800 bpm darbe sayısına sahip olmalıdır.

Betonda delme çapı 13 mm, Ahşapta delme çapı 25 mm, çelikte delme çapı 10 mm

ve duvarda delme çapı ise 15 mm olmalıdır.

3 yıl garantili olmalıdır.

Teknik Şartname 12:

Elektrik Ark Kaynak Makinesi Teknik Şartname

- Tek fazlı AC şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir.

- Kaynak akım ayar sahası 200 Amper’e kadar ayarlanabilmelidir (örtülü elektrod kaynağı).

- Ayarlanan kaynak akımını gösteren dijital göstergesi olmalıdır.

- 4 mm ‘ye kadar çapa sahip rutil ve bazik elektrodlarla kaynak yapılabilmelidir.

- İnvertör tipi çanta kaynak makinesi olmalıdır.

- Maximum 8 kg ağırlığında olmalıdır.

- Koruma sınıfı minimum IP23 olmalıdır.

- Standart aksesuarlar (enerji, şase kabloları vb.) cihazla birlikte bedelsiz verilmelidir.

- Elektrod pensesi ve şase pensesi kabloları en az 2’şer metre uzunluğunda olmalıdır.

- En az 2 yıl garantili olmalıdır.

Teknik Şartname 13:

AKÜLÜ VİDALAMA(şarjlı matkap)  İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Akü Voltajı 12 V, Akü Tipi Li-ion ve Akünün kapasitesi ise 1.5 Ah olmalıdır.

Boşta Devir Sayısı 1650 dev/dk olmalıdır.

Delme Modu olmalıdır

Maksimum Tork 20 Nm ve Tork Ayarı ise 15+1 kademe olmalıdır.

Çift yöne dönebilme özelliği olmalıdır.

Değişken hız ayarı olmalıdır.

Taşıma Çantası olmalıdır.

Yumuşak Kavrama özelliği olmalıdır.

Ağırlık 1 kg olmalıdır.

Kullanım Tipi, vidalama amaçlı ve kablosuz olmalıdır.

Led Aydınlatması olmalıdır.

Hücre Koruması olmalıdır.

2 vitesli şanzımanı olmalıdır.

Elektronik Hız Kontrolü olmalıdır

Teknik Şartname 14:

Elektro Pnömatik Kırıcı (Hilti) Teknik Özellikleri

Nominal Güç değeri En düşük 1500 W

Darbe Enerjisi En düşük 15 J

Azami Ağırlık (Net) 15 kg

Nominal Devir Sayısında Darbe Sayısı 900 – 1.700 dev/dak

Teknik Şartname 15:

DERZ DOLGUSU: Çimento eseslı,standart performanslı,derz dolgusu ( TS EN 13888-CG1 ) olmalı.( 1.400 kg )

Teknik Şartname 15:

KAPI KİLİDİ

Silindir Barel

Uzunluk :	90 mm

Kalınlık :	17-10 mm

Yükseklik :	32 mm

Gövde :	MS 58 Parlatılmış Pirinç

Anahtar :	Pirinç Multi Kanallı 5 Adet

Teknik Şartname 16:

SPİRAL KESME (TAŞLAMA) MAKİNESİ TEKNİK

ŞARTNAMESİ

• Makinenin Disk Çapı 180 mm olacaktır.

• Makine gücü 2200 Watt olacaktır.

• Taşlama mili dişi M14 olacaktır.

• Makine rölanti devir sayısı en az 8500 Dev/dk olacaktır.

• Ana tutamağı boru biçimli olacaktır.

• Makine en fazla 5.5 kg ağırlığında olacaktır.

• Makine 1 adet olacaktır. (tercihen Bosch GWS 2200-180 H Profesyonel)

Teknik Şartname 17:

GALVANİZLİ KAFES TEL

- Galvanizli kafes tel 150 cm yükseklikte 50x50 mm göz aralıklı 3 mm et kalınlıktaki ve 600 mt uzunlukta olmalıdır.

Teknik Şartname 218:

AHŞAP KAPI (198 cm*207 cm)

Kanat:

1-Kapı konstrüksiyonunda iç seren masif malzemesi:

*Kapı çatkısı %12 rutubet oranında kurutulmuş (hava kurusu hal) iğne yaprakl ağaçlardan

çakılır.

*Budaklardan arındırıldıktan sonra finger joint sistemi ile birleştirilerek, malzemenin dönmesi

yok edilerek sağlamlık direnci artırılmıştır.

*Seren kesiti 30*42 mm dir.

*Serenlerimizin iç kısımlarına 6*3 mm ebatlarında hava boşluğu kanalları açılmaktadır.

*Kilit yuvası açılacak yerlerde çift taraflı kilit takviye sereni konulacaktır.

2-İç çatkı malzemesinin içine reçine esaslı TSEK belgeli 1,1 kg/cm2 dayanıklığına sahip kraft

kâğıdı (dolgu peteği) kullanılmaktadır.

3-Kanadın her iki yüzüne 6 mm kalınlıkta MDF üzeri 0.50mm CPL preslenir. Kilit yeri 45mm

oval kilide göre açılmaktadır. Menteşe yuvaları ve kilit karşılığı ise özel talep halinde

açılmaktadır.

4-Camlı kapıların imalatında yukarıdaki genel prensipler göz önünde tutulacaktır. Ayrıca kanat

ortasında açılacak cam boşluklarının olduğu yerlere karkas oluşum safhasında masif seren

konulmaktadır.

5-Kanadın üç kenarına yüzey desenine uyumlu 0,8mm PVC kenar bandı ile kaplanacaktır.

Kasa:

1-Kasa tipi konstrüksiyon kasa olup kasa kalınlığı toplam 36mm‘den oluşmaktadır. (18 mm

MDF + 18 mm MDF)

2-Kasalar ayarlı pervaz kullanımına uygun pervaz montaj kanalları, fitil yeri kanalı ve lambası

açılmış olarak üretilmektedir.

3-Kasa yüzeyleri özel desenlenmiş 0.20 mm CPL ile kaplanmaktadır.

4-Kasa başlıkları birleşimleri 45 derece gönyelenerek montaj için vida yerleri açılmaktadır.

5-Ses ve ısı izolasyonu amacıyla kasa lambası içine fitil yuvası açılır

Pervazlar:

1-Pervaz (L) detayda 0,8 mm kalınlıkta ve 80 mm genişliktedir.

2-Pervazlar MDF‘den üretilmektedir.

3-Pervaz yüzeyleri özel desenlenmiş 0.20 CPL kaplanmaktadır.

Teknik Şartname 18:

AHŞAP KAPI (100 cm*212 cm)

Kanat:

1-Kapı konstrüksiyonunda iç seren masif malzemesi:

*Kapı çatkısı %12 rutubet oranında kurutulmuş (hava kurusu hal) iğne yapraklı ağaçlardan

çakılır.

*Budaklardan arındırıldıktan sonra finger joint sistemi ile birleştirilerek, malzemenin dönmesi

yok edilerek sağlamlık direnci artırılmıştır.

*Seren kesiti 30*42 mm dir.

*Serenlerimizin iç kısımlarına 6*3 mm ebatlarında hava boşluğu kanalları açılmaktadır.

*Kilit yuvası açılacak yerlerde çift taraflı kilit takviye sereni konulacaktır.

2-İç çatkı malzemesinin içine reçine esaslı TSEK belgeli 1,1 kg/cm2 dayanıklığına sahip kraft

kâğıdı (dolgu peteği) kullanılmaktadır.

3-Kanadın her iki yüzüne 6 mm kalınlıkta MDF üzeri 0.50mm CPL preslenir. Kilit yeri 45mm

oval kilide göre açılmaktadır. Menteşe yuvaları ve kilit karşılığı ise özel talep halinde

açılmaktadır.

4-Camlı kapıların imalatında yukarıdaki genel prensipler göz önünde tutulacaktır. Ayrıca kanat

ortasında açılacak cam boşluklarının olduğu yerlere karkas oluşum safhasında masif seren

konulmaktadır.

5-Kanadın üç kenarına yüzey desenine uyumlu 0,8mm PVC kenar bandı ile kaplanacaktır.

Kasa:

1-Kasa tipi konstrüksiyon kasa olup kasa kalınlığı toplam 36mm‘den oluşmaktadır. (18 mm

MDF + 18 mm MDF)

2-Kasalar ayarlı pervaz kullanımına uygun pervaz montaj kanalları, fitil yeri kanalı ve lambası

açılmış olarak üretilmektedir.

3-Kasa yüzeyleri özel desenlenmiş 0.20 mm CPL ile kaplanmaktadır.

4-Kasa başlıkları birleşimleri 45 derece gönyelenerek montaj için vida yerleri açılmaktadır.

5-Ses ve ısı izolasyonu amacıyla kasa lambası içine fitil yuvası açılır

Pervazlar:

1-Pervaz (L) detayda 0,8 mm kalınlıkta ve 80 mm genişliktedir.

2-Pervazlar MDF‘den üretilmektedir.

3-Pervaz yüzeyleri özel desenlenmiş 0.20 CPL kaplanmaktadır.

Teknik Şartname 19:

AHŞAP KAPI (105 cm*212 cm)

Kanat:

1-Kapı konstrüksiyonunda iç seren masif malzemesi:

*Kapı çatkısı %12 rutubet oranında kurutulmuş (hava kurusu hal) iğne yaprakl ağaçlardan

çakılır.

*Budaklardan arındırıldıktan sonra finger joint sistemi ile birleştirilerek, malzemenin dönmesi

yok edilerek sağlamlık direnci artırılmıştır.

*Seren kesiti 30*42 mm dir.

*Serenlerimizin iç kısımlarına 6*3 mm ebatlarında hava boşluğu kanalları açılmaktadır.

*Kilit yuvası açılacak yerlerde çift taraflı kilit takviye sereni konulacaktır.

2-İç çatkı malzemesinin içine reçine esaslı TSEK belgeli 1,1 kg/cm2 dayanıklığına sahip kraft

kâğıdı (dolgu peteği) kullanılmaktadır.

3-Kanadın her iki yüzüne 6 mm kalınlıkta MDF üzeri 0.50mm CPL preslenir. Kilit yeri 45mm

oval kilide göre açılmaktadır. Menteşe yuvaları ve kilit karşılığı ise özel talep halinde

açılmaktadır.

4-Camlı kapıların imalatında yukarıdaki genel prensipler göz önünde tutulacaktır. Ayrıca kanat

ortasında açılacak cam boşluklarının olduğu yerlere karkas oluşum safhasında masif seren

konulmaktadır.

5-Kanadın üç kenarına yüzey desenine uyumlu 0,8mm PVC kenar bandı ile kaplanacaktır.

Kasa:

1-Kasa tipi konstrüksiyon kasa olup kasa kalınlığı toplam 36mm‘den oluşmaktadır. (18 mm

MDF + 18 mm MDF)

2-Kasalar ayarlı pervaz kullanımına uygun pervaz montaj kanalları, fitil yeri kanalı ve lambası

açılmış olarak üretilmektedir.

3-Kasa yüzeyleri özel desenlenmiş 0.20 mm CPL ile kaplanmaktadır.

4-Kasa başlıkları birleşimleri 45 derece gönyelenerek montaj için vida yerleri açılmaktadır.

5-Ses ve ısı izolasyonu amacıyla kasa lambası içine fitil yuvası açılır

Pervazlar:

1-Pervaz (L) detayda 0,8 mm kalınlıkta ve 80 mm genişliktedir.

2-Pervazlar MDF‘den üretilmektedir.

3-Pervaz yüzeyleri özel desenlenmiş 0.20 CPL kaplanmaktadır.